# Das Feilen

Feilen ist ein spanabhebendes Trennverfahren.

Werkzeuge:

Feilen unterteilt man nach der Form:                         Nach der Feinheit der Zähne:

Flach- , Vierkant-, Dreikant-, Rund -, Halbrund-       Schruppfeile       Schlichtfeile

für grobe             für feine Arbeiten

........        ..........       ..........      ........        ...........        Vorarbeiten         und zur Verbesserung

der Oberfläche

Arbeitsschritte bei der Herstellung eines rechteckigen Werkstückes:

- erste Bezugskante glätten				         	Schlichtfeile, Winkelschenkel

- zweite Bezugskante rechtwinklig zur ersten feilen     	Schlichtfeile, Winkel

- dritte und vierte Kante jeweils auf Maß und winklig

zu einer Bezugskante feilen				Schrupp-, und Schlichtfeile,

Stahllineal, Winkel

Vor jedem Ausspannen aus dem Schraubstock ist zu entgraten!

Zum Abschluß sind die Schmalflächen und Kanten mit	Ziehklinge

der Ziehklinge abzuziehen.

Feilen von Rundungen:

## Die zu rundende Ecke ist so einzuspannen, dass das

## Werkstück seitlich über die Schraubstockbacken ragt.

- Feilenheft beim Vorstoßen gleichzeitig nach unten

führen . ( Wiegemesserbewegung )