Schwerpunkte für das technische Zeichnen  Klasse 5

Beispiel: Zeichnung für die Auslegerträger des Kranmodells

Zu Beginn der Werkstoffbearbeitung in Klasse 5 werden auf der Basis der Kenntnisse der Schüler zur Anfertigung von Werkstattskizzen aus der Grundschule Grundkenntnisse im vereinfachten normgerechten Zeichnen vermittelt.1)

Das geschieht in beiden Schülergruppen ( Gruppe 1 am Beispiel Holzteile und in Gruppe 2 am Beispiel Kunststoffteile) im ersten Halbjahr ausführlich belehrend, im zweiten Halbjahr vertiefend und anwendend. Dabei müssen sich die Lehrer gegenseitig darauf verlassen können, dass die Inhalte auch vermittelt worden sind.

1. Blattaufteilung und Fußleiste (vereinfacht)

Umrandung, Fußleiste, normschriftnahe Beschriftung;

Blattaufteilung für Darstellungen

2. Vorzeichnen (mit hartem Bleistift)

Darstellung rechteckige Platte (Halbfertigteil) in einer Ansicht im Maßstab 1:1

Vorzeichnen :

- des Rechtecks

- der Sägelinie (Strich-Doppelpunktlinie)

- der Maßhilfslinien und der Maßlinien (Begriffe, Abstände der Maßlinien von Körperkanten

und untereinander, Bemaßung von der Bezugskante als Regel)

Darstellung Auslegerträger im Maßstab 1: 1

- Zeichnen des Dreiecks vom Anzeichenpunkt aus

- Zeichnen des Eckabschnittes

- Zeichnen der Rundungen und Bohrungen  (Handhabung der Lochschablone)

- Bemaßung ( Bemaßung von Rundungen und Bohrungen, Bemaßung von kleinen Abständen)

Radieren und Prüfen

3. Nachzeichnen (mit weichem Bleistift)

(Hinweise auf Strichstärkenormen anhand Lehrbuch oder Wissensspeicher)

- Nachzeichnen der Körperkanten beginnend mit Rundungen

- Zeichnen der Pfeilspitzen

- Eintragen der Maßzahlen