# Die technische Zeichnung

Für alle nachfolgenden Regeln findest du Beispiele im Lehrbuch Seite 5 und 6.

Regeln für Linienarten (Bleistiftsorte):

- Vorzeichnen mit hartem Bleistift (2H)

- Maßlinien und Maßhilfslinien mit hartem Bleistift zeichnen

- sichtbare Körperkanten, Maßpfeile, Maßzahlen mit weichem Bleistift (2B) zeichnen

Regeln für die Bemaßung:

- Abstand der Maßlinie von der Körperkante 2 Kästchen

- Abstand einer weiteren Maßlinie von der vorhergehenden 1 Kästchen

- Alle Maßzahlen müssen von unten oder rechts lesbar sein und auf der Maßlinie „schweben“

- Maßpfeile kleiner als ein Kästchen lang und schmal zeichnen

- Bei kleinen Maßen Maßpfeile von außen an die Maßhilfslinie stoßen lassen

- Angabe der Dicke eines Werkstücks: t = x

- Bei Bohrungen wird vor die Maßzahl das Durchmesserzeichen ( Ø ) gesetzt.

- Bei Rundungen wird die Maßlinie vom Mittelpunkt aus gezeichnet.

Vor die Maßzahl wird ein R (Radius) gesetzt.