Aufgabenstellung:

Die Seilwinde des Kranmodells soll durch einen Elektromotor angetrieben werden. Meist ist die Drehzahl von Elektromotoren wesentlich größer, als die für die Seiltrommel geeignete Drehzahl.

Entwickle eine entsprechende Übertragungseinheit!

- Welche Übertragungseinheit (Welle, Riemengetriebe, Stirnradgetriebe) willst du verwenden? Begründe deine Entscheidung!

Kontrolle

- Wie müssen treibendes und getriebenes Rad gewählt werden? Skizziere die Übertragungseinheit mit Symbolen!

treibendes Rad         getriebenes Rad

Kontrolle

- Prüfe deine Überlegungen mit Teilen des Baukastens!

- Die Seiltrommel soll sich nur einmal drehen, wenn sich der Motor 16 Mal dreht.

Gib das Übersetzungsverhältnis an!                                                                   Kontrolle

Das treibende Rad hat 12 Zähne. Wie viel Zähne müsste dann das getriebene Rad haben?

( Überlege:  Jeder Zahn des treibenden Rades berührt 16 Mal einen Zahn des            getriebenen Rades. Jeder Zahn des getriebenen Rades darf bei einer Umdrehung jedoch nur einmal berührt werden. )

Welchen Nachteil hätte ein solches Stirnradgetriebe?

Mit welcher anderen Lösung kann das gleiche Übersetzungsverhältnis erreicht werden?

Zeichne das Getriebe in die Skizze ein!  ( kleines Rad 6 mm )

Kontrolle

6. Montiere die komplette Seilwinde: Anleitung siehe Sonderblatt